El Texto Instructivo

Guía didáctica y actividades para el estudiante — 1.º de Bachillerato Técnico

Este documento presenta dos versiones de las mismas actividades, adaptadas a cada especialidad. Trabaja únicamente con el bloque de tu especialidad. Cada actividad incluye una explicación de qué hacer, un paso a paso y una lista para autoevaluarte.

# Especialidad: Electromecánica Automotriz

Actividades adaptadas al taller de mecánica automotriz. Los ejemplos usan equipos y situaciones reales de tu especialidad.

## Periodo 1: Taller de Comprensión y Detección de Ambigüedades

### Para el estudiante: ¿qué vas a hacer?

Vas a comparar dos textos que explican la MISMA tarea del taller automotriz: subir un vehículo con el elevador de dos columnas. El primer texto (Versión A) está escrito con lenguaje cotidiano y confuso; el segundo (Versión B) está redactado como un verdadero protocolo técnico. Tu objetivo es descubrir por qué las instrucciones imprecisas provocan accidentes y daños, y cómo un texto instructivo bien escrito los evita.

### ¿Cómo desarrollar la actividad? (paso a paso)

- Lee la Versión A e imagina que intentas hacer la tarea siguiendo solo esas palabras.

- Subraya toda palabra o frase que no te diga con exactitud qué pieza tocar o qué hacer (por ejemplo: «esa cosa», «más o menos»).

- Lee la Versión B y observa cómo cada paso nombra el componente exacto, la acción y la condición de seguridad.

- Responde en grupo la Ficha de preguntas guía.

### Versión A — Texto con lenguaje ambiguo e impreciso

Aviso pegado junto al elevador:

«Para subir ese carro con el aparato de las columnas, primero vean que el seguro ese esté puesto más o menos. Después le dan al botón para que suba hasta una altura buena y acomodan los brazos por debajo por cualquier lado. Si se mueve raro o hace un ruido feo, bájenlo un poco o desconéctenlo rápido para que no pase nada malo. Cuando terminen, dejen las cosas por ahí cerca y avisen que ya.»

### Versión B — Texto técnico estandarizado y preciso

Protocolo Operativo Estándar — Elevador automotriz de dos columnas (Modelo E-3500):

- Inspección previa: verifique que los brazos de elevación estén replegados y que las trabas mecánicas de seguridad de ambas columnas funcionen y no presenten desgaste.

- Posicionamiento del vehículo: centre el vehículo entre las columnas y ubique las zapatas de goma en los puntos de apoyo indicados por el fabricante, nunca sobre partes plásticas o sobre el piso de la carrocería.

- Elevación: accione el pulsador de ascenso de forma continua hasta la altura de trabajo y descienda ligeramente hasta que el vehículo quede asentado sobre las trabas mecánicas de seguridad.

- Protocolo de emergencia: ante movimientos irregulares, ruidos anómalos o descenso involuntario, presione el botón de parada, evacúe la zona bajo el vehículo y no manipule los cables eléctricos.

- Finalización: descienda el elevador por completo, repliegue los brazos, retire las herramientas del área y registre la operación en la bitácora del taller.

### Ficha de preguntas guía (Periodo 1)

- Identificación de ambigüedad: señala tres palabras o frases de la Versión A que impidan saber con exactitud qué hacer o qué pieza manipular.

- Evaluación de riesgos: ¿qué accidente grave podría ocurrir por la instrucción «acomoden los brazos por debajo por cualquier lado»? Relaciona tu respuesta con la posible caída del vehículo.

- Análisis morfosintáctico: ¿en qué modo y tiempo verbal están redactadas las instrucciones de la Versión B (infinitivo o imperativo) y por qué ese formato asegura claridad operativa?

### ¿Cómo sé que lo hice bien?

- Reconociste al menos tres expresiones ambiguas.

- Explicaste un riesgo real de seguridad usando lenguaje técnico.

- Identificaste el uso del imperativo o el infinitivo en la Versión B.

## Periodo 2: Laboratorio de Redacción Técnica

### Para el estudiante: ¿qué vas a producir?

Ahora te toca a ti redactar. Vas a escribir tu propio Manual de Procedimiento Seguro para una tarea real del taller automotriz, siguiendo la plantilla. Un buen manual permite que cualquier compañero realice la tarea sin peligro, aunque nunca antes la haya hecho.

### Plantilla: estructura que debe tener tu manual

Copia esta estructura y complétala. El texto entre corchetes es una indicación de qué escribir; reemplázalo por tu contenido.

- Título del procedimiento: verbo en infinitivo + sistema o herramienta técnica. Ejemplo: «Reemplazar la batería de 12 V».

- Objetivo: para qué se realiza la tarea, en una sola oración.

- Equipo de Protección Personal (EPP) obligatorio: lista de los implementos necesarios.

- Secuencia de pasos obligatorios: usa un solo verbo de acción por paso y nombra el componente exacto.

Cada paso de la secuencia debe seguir este patrón:

- Inspección inicial: verbo de acción + componente exacto + condición de seguridad.

- Preparación o ajuste: verbo de acción + herramienta específica + medida o parámetro.

- Ejecución: verbo de acción + procedimiento principal, paso a paso.

- Cierre y verificación: verbo de acción + protocolo de orden y desconexión.

### Ejemplo resuelto (especialidad Electromecánica Automotriz)

Procedimiento: Reemplazar la batería de 12 V de un vehículo liviano.

Objetivo: sustituir de forma segura una batería descargada o dañada para restablecer el arranque del motor.

EPP requerido: guantes de nitrilo resistentes a ácidos, gafas de seguridad con protección lateral y ropa de trabajo de manga larga.

Instrucciones:

- Apagar el motor, retirar la llave del contacto y confirmar que todos los consumos eléctricos (luces, radio, climatizador) estén desactivados.

- Desconectar primero el borne negativo (−) y luego el positivo (+) con una llave aislada, para evitar cortocircuitos con el chasis.

- Liberar la brida de sujeción y extraer la batería manteniéndola nivelada para no derramar electrolito.

- Colocar la batería nueva verificando la coincidencia de bornes y de capacidad (12 V y amperaje de arranque CCA especificado por el fabricante), y ajustar el soporte.

- Conectar primero el borne positivo (+) y luego el negativo (−), aplicar protector antisulfato y registrar el cambio en la hoja de servicio.

### Tu turno

Elige una de estas tareas de tu taller y redáctala con la plantilla:

- Cambio de aceite y filtro del motor.

- Revisión y ajuste de la presión de los neumáticos.

- Reemplazo de las pastillas de freno delanteras.

Recuerda: un verbo de acción por paso y el nombre exacto de cada componente.

### ¿Cómo sé que lo hice bien?

- Tu título empieza con un verbo en infinitivo.

- Cada paso tiene un solo verbo de acción y nombra el componente exacto.

- Incluiste el EPP y al menos una condición de seguridad.

## Periodo 3: Simulación — Juego de Roles (Reporte de Falla)

En tríos representarán un reporte de falla real. Cada integrante recibe una tarjeta de rol. El objetivo es comunicar de forma oral, precisa y ordenada, aplicando el lenguaje técnico que practicaron en los periodos anteriores.

### Tarjeta 1 — Operador Técnico

- Situación: estabas subiendo un vehículo con el elevador de dos columnas y notaste una fuga de aceite hidráulico en la base de una columna, junto con un descenso lento e involuntario del brazo derecho.

- Tu misión: informar al supervisor de forma oral, precisa y ordenada en 1 minuto; indica qué equipo es, dónde está la fuga, la falla observada (descenso involuntario) y solicita el paro inmediato del elevador.

### Tarjeta 2 — Supervisor de Taller

- Tu misión: escuchar con atención, hacer dos preguntas clave de seguridad (¿hay un vehículo cargado sobre el elevador?, ¿las trabas mecánicas están puestas?) y ordenar las medidas inmediatas (evacuar la zona, no descender el vehículo, cortar la energía) según la solidez del informe del operador.

### Tarjeta 3 — Observador de Control

- Tu misión: verificar en silencio, con una lista de cotejo, si el operador empleó nombres exactos de los componentes, si mantuvo la calma sin usar términos coloquiales y si el supervisor tomó una decisión sustentada.

# Especialidad: Mecánica Industrial

Actividades adaptadas al taller de mecánica industrial. Los ejemplos usan máquinas y herramientas reales de tu especialidad.

## Periodo 1: Taller de Comprensión y Detección de Ambigüedades

### Para el estudiante: ¿qué vas a hacer?

Vas a comparar dos textos que explican la MISMA tarea del taller industrial: poner en marcha un torno mecánico paralelo. El primer texto (Versión A) está escrito con lenguaje cotidiano y confuso; el segundo (Versión B) está redactado como un verdadero protocolo técnico. Tu objetivo es descubrir por qué las instrucciones imprecisas provocan accidentes y daños, y cómo un texto instructivo bien escrito los evita.

### ¿Cómo desarrollar la actividad? (paso a paso)

- Lee la Versión A e imagina que intentas hacer la tarea siguiendo solo esas palabras.

- Subraya toda palabra o frase que no te diga con exactitud qué pieza tocar o qué hacer (por ejemplo: «esa máquina», «algo»).

- Lee la Versión B y observa cómo cada paso nombra el componente exacto, la acción y la condición de seguridad.

- Responde en grupo la Ficha de preguntas guía.

### Versión A — Texto con lenguaje ambiguo e impreciso

Aviso de mantenimiento del equipo:

«Para prender esa máquina grande del fondo, primero fíjense que esa palanca que está a un lado no esté floja. Luego le dan la vuelta a la perilla de arriba hasta que suene algo y prenden el switch de la pared. Si ven que empieza a calentarse o hace un ruido raro, muévanle un poco el cable o apáguenla rápido para que no pase nada malo. Cuando terminen de usarla, dejen todo limpio por ahí cerca y avisen al encargado que ya acabaron.»

### Versión B — Texto técnico estandarizado y preciso

Protocolo Operativo Estándar — Torno Mecánico Paralelo (Modelo T-140):

- Inspección previa: verifique visualmente que la palanca de embrague se encuentre en posición neutral y que el protector acrílico de viruta esté asegurado.

- Conexión eléctrica: accione el interruptor termomagnético principal del tablero de pared (interruptor n.º 4).

- Encendido del motor: gire el selector de velocidad a 450 RPM y presione el pulsador verde de arranque.

- Protocolo de emergencia: ante vibraciones anómalas, sobrecalentamiento del cabezal o emisión de humo, presione inmediatamente el botón de parada de emergencia (pulsador tipo hongo rojo) y desenergice el equipo.

- Finalización: desactive el interruptor principal, retire las virutas de la bancada con brocha industrial (nunca con las manos desnudas) y registre la hora de salida en la bitácora del taller.

### Ficha de preguntas guía (Periodo 1)

- Identificación de ambigüedad: señala tres palabras o frases de la Versión A que impidan saber con exactitud qué hacer o qué pieza manipular.

- Evaluación de riesgos: ¿qué accidente laboral grave o daño en la máquina podría provocar la instrucción «muévanle un poco el cable o apáguenla rápido para que no pase nada malo»?

- Análisis morfosintáctico: ¿en qué modo y tiempo verbal están redactadas las instrucciones de la Versión B (infinitivo o imperativo) y por qué ese formato asegura claridad operativa?

### ¿Cómo sé que lo hice bien?

- Reconociste al menos tres expresiones ambiguas.

- Explicaste un riesgo real de seguridad usando lenguaje técnico.

- Identificaste el uso del imperativo o el infinitivo en la Versión B.

## Periodo 2: Laboratorio de Redacción Técnica

### Para el estudiante: ¿qué vas a producir?

Ahora te toca a ti redactar. Vas a escribir tu propio Manual de Procedimiento Seguro para una tarea real del taller industrial, siguiendo la plantilla. Un buen manual permite que cualquier compañero realice la tarea sin peligro, aunque nunca antes la haya hecho.

### Plantilla: estructura que debe tener tu manual

Copia esta estructura y complétala. El texto entre corchetes es una indicación de qué escribir; reemplázalo por tu contenido.

- Título del procedimiento: verbo en infinitivo + máquina o herramienta técnica. Ejemplo: «Perforar una pieza en el taladro de columna».

- Objetivo: para qué se realiza la tarea, en una sola oración.

- Equipo de Protección Personal (EPP) obligatorio: lista de los implementos necesarios.

- Secuencia de pasos obligatorios: usa un solo verbo de acción por paso y nombra el componente exacto.

Cada paso de la secuencia debe seguir este patrón:

- Inspección inicial: verbo de acción + componente exacto + condición de seguridad.

- Preparación o ajuste: verbo de acción + herramienta específica + medida o parámetro.

- Ejecución: verbo de acción + procedimiento principal, paso a paso.

- Cierre y verificación: verbo de acción + protocolo de orden y desconexión.

### Ejemplo resuelto (especialidad Mecánica Industrial)

Procedimiento: Perforar una pieza metálica en el taladro de columna (taladro de pedestal).

Objetivo: realizar un orificio preciso y seguro en una pieza de acero, según las medidas del plano de trabajo.

EPP requerido: gafas de seguridad con protección lateral, protección auditiva, calzado con puntera de acero y ropa ajustada sin mangas sueltas (no usar guantes en máquinas rotativas).

Instrucciones:

- Verificar que la broca esté afilada y sea del diámetro indicado en el plano, y montarla firmemente en el portabrocas apretando con la llave las tres muescas.

- Sujetar la pieza con una prensa o mordaza fijada a la mesa de trabajo, nunca con la mano, y marcar el centro del orificio con un granete.

- Seleccionar la velocidad de giro (RPM) según el material y el diámetro de la broca, consultando la tabla de corte de la máquina.

- Accionar el husillo y descender la broca con presión constante y uniforme, aplicando refrigerante si el material lo requiere.

- Elevar el husillo, apagar la máquina, esperar el paro total del giro, retirar la viruta con brocha (nunca con la mano) y registrar la operación en el reporte de taller.

### Tu turno

Elige una de estas tareas de tu taller y redáctala con la plantilla:

- Montaje del disco de corte en la amoladora angular.

- Cambio de la banda o correa en V de un motor eléctrico.

- Afilado de un buril en el esmeril de banco.

Recuerda: un verbo de acción por paso y el nombre exacto de cada componente.

### ¿Cómo sé que lo hice bien?

- Tu título empieza con un verbo en infinitivo.

- Cada paso tiene un solo verbo de acción y nombra el componente exacto.

- Incluiste el EPP y al menos una condición de seguridad.

## Periodo 3: Simulación — Juego de Roles (Reporte de Falla)

En tríos representarán un reporte de falla real. Cada integrante recibe una tarjeta de rol. El objetivo es comunicar de forma oral, precisa y ordenada, aplicando el lenguaje técnico que practicaron en los periodos anteriores.

### Tarjeta 1 — Operador Técnico

- Situación: estabas operando el compresor de aire del taller y notaste una fuga de aceite por la junta del cárter, acompañada de una lectura de presión que subió a 12 bar (cuando el límite seguro es 8 bar).

- Tu misión: informar al supervisor de forma oral, precisa y ordenada en 1 minuto; explica qué equipo es, dónde está la fuga, el dato de presión anormal y solicita el paro inmediato del compresor.

### Tarjeta 2 — Supervisor de Planta

- Tu misión: escuchar con atención, hacer dos preguntas clave de seguridad (¿el manómetro está calibrado?, ¿se detectó olor a quemado?) y ordenar las medidas inmediatas de evacuación o corte de energía según la solidez del informe del operador.

### Tarjeta 3 — Observador de Control

- Tu misión: verificar en silencio, con una lista de cotejo, si el operador empleó nombres exactos de los componentes, si mantuvo la calma sin usar términos coloquiales y si el supervisor tomó una decisión sustentada.